附件2

河池市宜州区人民医院

插电式混合动力多用途货车采购项目

采购需求表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插电式混合动力多用途货车 | 1辆 | ▲能源种类：插电式混合动力 |
|  |  |  | ▲驱动形式：前置电动四驱 |
|  |  |  | ▲车身类型：承载式车身 |
|  |  |  | ▲发动机排量（ml）:≤1500 |
|  |  |  | ▲进气形式：涡轮增压 |
|  |  |  | 车身长度（mm）:≥5500 |
|  |  |  | 车身宽度（mm）:≥1900 |
|  |  |  | 车身高度（mm）:1870≤高≤2010 |
|  |  |  | 货箱长度（mm）:≥1765 |
|  |  |  | 货箱宽度（mm）:≥1450 |
|  |  |  | 货箱高度（mm）:≥540 |
|  |  |  | ▲轴距（mm）:≤3310 |
|  |  |  | ▲发动机最大功率（Kw）≥120 |
|  |  |  | ▲发动机最大扭矩（N ·m）:≥255 |
|  |  |  | ▲电机最大综合功率（Kw）≥260 |
|  |  |  | ▲发动机最大扭矩（N ·m）:≥900 |
|  |  |  | 续航里程（CLTC）：纯电续航100公里、满油满电续航1068公里 |
|  |  |  | 电池容量（kWh）：≥19 |
|  |  |  | 接近角/离去角(。）:≥23/26 |
|  |  |  | 环保标准：国VI及以上 |
|  |  |  | 变速箱：自动3档DHT |
|  |  |  | 悬架类型：前麦弗逊式独立悬架/后多连杆式独立悬架 |
|  |  |  | 制动类型：前/后盘式 |
|  |  |  | ▲轮胎规格：≥235/65R17 |
|  |  |  | 座椅材质：皮质 |
|  |  |  | 取电口：前排2个取电口、对外放电 |
|  |  |  | 车灯光源：LED日间行车、LED前大灯、卤素尾灯、 卤素前后雾灯 |
|  |  |  | 安全配置：ABS,ESP车身稳定系统、前排双气囊、 倒车雷达、倒车影像、电子手刹、陡坡缓降、防眩目后视镜 |
|  |  |  | 其他配置：多功能方向盘、定速巡航、胎压监测系统、尾门缓降功能、主驾驶座椅手动6向可调节、副驾驶座椅手动4向可调节、一键启动、货箱照明灯、固定脚踏板、PM2.5空调过滤器 |
|  |  |  | ▲提供投标车辆型号的合格证扫描件或制造商发布的宣传册参数为佐证。 |